Charla de Seguridad: Cómo Reconocer y Responder a Fugas en Tuberías

¿Por qué es importante?

Trabajar cerca de tuberías enterradas es peligroso. Romper una tubería o no notar una fuga puede causar incendios, explosiones o asfixia. La seguridad de todo el equipo depende de estar alertas.

Antes de Excavar: Localice las Tuberías:

Antes de usar maquinaria pesada, asegúrese de cumplir con esto:

- Llamar al 811: Nunca cave sin tener un ticket válido y las marcas confirmadas en el suelo.

- Busque Marcadores: Identifique los letreros amarillos o brillantes en cruces de caminos, cercas y vías de tren.

- Lea los Datos: Estos letreros dicen qué transporta la tubería (Gas, Petróleo, etc.) y tienen un número de emergencia.

- Regla de "Lugar Aproximado": Los marcadores no indican la profundidad exacta. En la "zona de tolerancia", use solo excavación manual o por vacío.

Cómo Detectar una Fuga (Use sus Sentidos):

Esté atento a estas señales de alerta:

- Vista: Burbujas en el agua, manchas de "arcoíris" aceitosas, tierra volando sin viento o pasto muerto sin razón.

- Oído: Sonidos de silbidos, soplidos o un rugido fuerte que viene del suelo o la zanja.

- Olfato: Olor a "huevo podrido", olor a gasolina o un olor fuerte a basura podrida.

Respuesta Inmediata del Equipo:

Si sospecha de una fuga o golpea una tubería:

- Pare el Trabajo y Evacue: Apague todo y salga del área a pie. Camine en dirección contraria al viento (que el viento le pegue en la cara) para que el gas se aleje de usted.

- Abandone el Equipo: No intente mover camiones o excavadoras. El motor puede causar una chispa y provocar una explosión.

- Despeje el Área: Aleje a todo el personal y a las personas cercanas.

- Reporte: Ya que esté lejos y seguro, llame al 911 y a la empresa de la tubería. Avise a su supervisor de inmediato.

Reglas Críticas de "LO QUE NO DEBE HACER":

- NO use celulares ni radios cerca de la fuga.

- NO intente cerrar válvulas ni "apretar" una tubería rota. Esto puede causar una explosión en otro punto.

- NO trate de apagar un fuego de gas. Solo evacue.

- NO use timbres ni aldabas de metal para avisar a los vecinos; use su mano (los timbres pueden crear chispas).

Conclusión:

La seguridad es responsabilidad de todos. Su trabajo principal es verificar dónde están las tuberías antes de excavar y salir de inmediato si sospecha de una fuga. El horario del proyecto nunca es más importante que su vida. La investigación de la fuga es para los expertos, no para el equipo de construcción.