Charla de Seguridad Mantenimiento y Renovación de las Marcas de Servicios Públicos

El Incidente: No adivine, solicite

Un contratista en nuestra región estaba instalando una tubería principal de alcantarillado y sabía que había una línea de gas natural cerca porque podía ver los medidores y una caja de válvulas. El área había sido marcada originalmente, pero las propias actividades de excavación del contratista destruyeron la pintura y las banderas.

En lugar de detenerse, el contratista asumió que la línea de gas corría en línea recta desde la caja de válvulas hasta el centro de la carretera. Movieron intencionalmente su excavación lejos de su trayectoria "supuesta", solo para terminar golpeando la línea de gas real.

El Resultado: Una fuga de gas peligrosa y una llamada de emergencia al 911. La Comisión de Corporaciones del Estado de Virginia (SCC) investigó y determinó que el contratista fue el culpable por no mantener las marcas y por no solicitar un ticket de "Remarcado" una vez que la ubicación ya no era identificable.

La ley es clara para todos los excavadores en Virginia:

- Respetar y Proteger: Una vez que un servicio público está marcado, es responsabilidad del excavador preservar esas marcas.

- Detenerse si se destruyen: Si las marcas se vuelven "tenues, ilegibles o se destruyen", ya no son válidas. Debe detener el trabajo en esa área y contactar a Virginia 811 para solicitar un ticket de "Remarcado" (Remark).

- La Regla de los 15 Días: En Virginia, un ticket de localización y sus marcas solo son válidos por 15 días laborables. Si su trabajo se extiende más allá de este tiempo, debe actualizar su ticket.

¿Qué se debería haber hecho?

- Cesar la excavación: Tan pronto como se perdieron las marcas amarillas del gas, toda la excavación mecanizada debería haberse detenido.

- Llamar al 811: El contratista debería haber llamado a Virginia 811 (o usado la aplicación VA811) para solicitar un "Remarcado".

- La espera de 48 horas: En Virginia, los localizadores generalmente tienen 48 horas (2 días laborables) para responder a una solicitud de remarcado. La excavación no puede reanudarse hasta que se restauren las marcas.

- Excavación a mano: Una vez remarcada, la línea debe ser expuesta mediante excavación manual dentro de la Zona de Tolerancia de 24 pulgadas a cada lado de las marcas.

Lecciones aprendidas para nuestro equipo

- Esté atento a las pistas: Si ve cajas de válvulas o medidores pero no hay pintura, deténgase. Es una señal de alerta importante de que hay servicios sin marcar.

- Nunca asuma: Las utilidades subterráneas a menudo tienen curvas para evitar rocas u otras líneas. Rara vez corren en la línea recta "obvia" que se ve en la superficie.

- Use estacas de referencia (Offset Stakes): En áreas de mucho tráfico o de tierra donde la pintura desaparece rápido, use estacas de referencia o tome fotos de las marcas originales para ayudarle a mantener una referencia.

- Es su responsabilidad: Golpear una línea porque "pensó" que sabía dónde estaba puede resultar en multas masivas de la SCC y la posible pérdida de nuestro prestigio de seguridad en la industria.

Recordatorio de Seguridad: En Virginia, la ley dice: ¡Contacte al 811, dé tiempo, respete las marcas y excavar con cuidado!